Содержание

Введение	3

Глава 1. Техническое задание	4

Глава 2. Разработка модели	6

2.1.	Описание модели квадрокоптера	6

2.2.	Определение моментов инерции	6

2.3.	Матрицы сил и вращения твердого тела	8

Глава 3. Реализация модели в VisSim	10

Глава 4. Вычисление физических параметров коптера EACHINE e708	14

Расчет моментов инерции по осям	14

Определение коэффициента силы тяги винта	14

Глава 5. Разработка системы управления	17

Глава 6. Разработка принципиальной схемы	18

Глава 7. Разработка программного обеспечения	19

Заключение	20

Приложение	21

Список литературы	27

# Введение

Мультироторные летательные беспилотные аппараты используются во многих сферах. Они используются для съемок, доставок, перебрасывания кабелей и многих других областей. Квадрокоптер – мультироторный беспилотный летательный аппарат, имеющий 4 ротора, является самым популярным среди прочих вертолетноподобных летательных аппаратов. В своей основе имеют крестообразную раму, равной длины плеч, в центре которой располагается полетный контроллер, аккумулятор, а на концах креста располагаются моторы с прикрепленными на них винтами. Управляются они, в основном, человеком-оператором с пультом дистанционного управления. Так же имеются варианты автоматического управления, например, по бортовой камере, или по заранее заданному маршруту, который построен по системам навигации.

Задача стабилизации квадрокоптера является основной и обязательной для летательного аппарата. Благодаря наклонам по осям квадрокоптер может перемещаться вперед, назад, влево, вправо и менять направление курса, поворачиваясь по часовой и против часовой стрелки. Благодаря поддерживаемому углу наклона, регулируется скорость перемещения квадрокоптера в пространстве. Изменение угла крена позволяет коптеру двигаться влево-вправо. Изменение угла тангажа позволяет коптеру двигаться вперед-назад. Изменение угла рысканья позволяет коптеру вращаться около своей оси, изменяя направление курса.

Базовым звеном для системы управления является регулятор. Данное устройство позволяет рассчитывать входные воздействия для объекта управления относительно заданных величин и выходных величин объекта управления, измеренных при помощи датчиков.

Глава 1. Техническое задание

- Цели и задачи

  - Назначение системы

Данная система должна стабилизировать квадрокоптер в заданных пределах по углам рысканья, тангажа и крена в пространстве.

  - Цели создания системы

Данная система создается для решения задачи стабилизации квадрокоптера в пространстве.

- Характеристика объекта

  - Краткие сведения об объекте

Квадрокоптер Eachine e708 имеет:

- ДПТ CL-0720-12

- редуктор с передаточным числом 6:1

- винты, диаметром 0.138 м

- расстояние между осями моторов по диагонали 0.225м

- расстояние между осями моторов по стороне 0.159 м

- высота цилиндра, в котором находится двигатель 0.058 м

- радиус цилиндра, в котором находится двигатель 0.015 м

- масса цилиндра, в котором находится двигатель 0.005 кг

- ширина центрального корпуса 0.044 м

- высота центрального корпуса 0.034 м

- длина центрального корпуса 0.104 м

- масса центрального корпуса 0.083 кг

- Требования к системе

  - Требования к системе в целом

Система управления должна отработать входящее воздействие в течение 3 секунд, перерегулирование в пределах 10%, обеспечить статическую ошибку в пределах 5%. Входящее воздействие по крену и тангажу ограничено ±1 рад.

- Сроки

| Дата начала | Дата конца | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1.05.18 | 14.05.18 | Описание физических аспектов модели квадрокоптера |
| 15.05.18 | 16.05.18 | Вычисление физических параметров квадрокоптера и создание модели квадрокоптера в среде моделирования VisSim |
| 17.05.18 | 21.05.18 | Создание системы управления |
| 22.05.18 | 23.05.18 | Создание принципиальной схемы |
| 24.05.18 | 2.06.18 | Создание ПО для микроконтроллера |
| 3.06.18 | 10.06.18 | Оформление ВКР |

- Компоненты модуля стабилизации

  - MPU6050;

  - Arduino nano

  - IRLR8726

Глава 2. Разработка модели

  - Описание модели квадрокоптера

Рис.2. Общий вид модели коптера

Где ось Ox – голубая, Oy- красная, Oz – зеленая; M – масса тела коптера; a, b, c – параметры элипсоида (по оси Ox – b, Oy – c, Oz – a); m -масса цилиндра, в котором находится двигатель, L – высота цилиндра, в котором находится двигатель, R – радиус цилиндра, в котором находится двигатель, l – расстояние от центра коптера до двигателя, r – радиус винта; зелеными стрелками указано направление вращения двигателя, синими – направления момента сопротивления винта, плечи соединения тела и двигателей и тела.

  - Определение моментов инерции

Ox

Рис. 3. Модель коптера вдоль оси Ox

| Ix=Ma2+c25+4mR24+L212+l2 | (1) |
| --- | --- |

Oy

Рис. 4. Модель коптера вдоль оси Oy

| Iy=Ma2+b25+4mR24+L212+l2 | (2) |
| --- | --- |

Oz

Рис. 5. Модель коптера вдоль оси Oz

| Iz=Mc2+b25+4mR22+l2 | (3) |
| --- | --- |

  - Матрицы сил и вращения твердого тела

Подъемная сила каждого винта с модулем P направлена вверх, сонаправлено оси Oz, относительно самого коптера.

| Pk=PxPyPz=00PP=i=14Pi=i=14cpiwi2G= 00-M+4mg | (4)-(6) |
| --- | --- |

Где, Pk – матрица подъемной силы, разбитой по осям, P – суммарная тяга, Pi – сила тяги i-го винта, cpi – коэффициент силы тяги i-го винта, ρ – плотность воздуха, ca – коэффициент подъемной силы, Si – площадь отметаемой i-ым винтом поверхности, ri- радиус i-го винта, f – матрица сил сопротивления воздуха, G – матрица сил притяжения, g – ускорение свободного падения.

Допускаем, что коптер симметричен, центр масс коптера расположен строго в точке начала координат, тогда

| Ixϕ=MRx Iyθ=MRy Izψ= MRz | (7) |
| --- | --- |
| MR=MRxMRyMRz=Mq | (8) |
| Mq=MqxMqyMqz=P2+P3-P1-P4lsin45°P2+P3-P1-P4lcos45°M2+M4-M1-M3 | (9) |
| Mi=cpirw2 | (10) |
| wi=kViUi | (11) |

Где, MR – матрица результирующего момента, Mq – матрица моментов от винтов, kV – коэффициент преобразования напряжения в обороты для напряжений от 0В до 4.2В, где, согласно документации на мотор, идет линейная зависимость.

Глава 3. Реализация модели в VisSim

Рис.6. Модель коптера в VisSim

Рис.7. Структурная схема модели коптера

Рис.8. Блок GetRPSAndForce

Рис.9. Блок GetRPMFromVoltage

Рис.10. Блок GetForceFromRPS

Рис.11. Блок GetMxMyMz

Рис.12. Блок GetMx

Рис.13. Блок GetMy

Рис.14. Блок GetMz

Рис.15. Блок GetTorqueFromRPS

Рис.16. Блок GetAngles

Рис.17. Блок GetRoll

Рис.18. Блок GetPitch

Рис.19. Блок GetYaw

| Рис.20. Выходной угол крена при одинаковом напряжении на всех моторах (взлет) | Рис.21. Выходной угол тангажа при одинаковом напряжении на всех моторах (взлет) | Рис.22. Выходной угол рысканья при одинаковом напряжении на всех моторах (взлет) |
| --- | --- | --- |

| Рис.23. Выходной угол крена при большей мощности на передних моторах (тангаж) | Рис.24. Выходной угол тангажа при большей мощности на передних моторах (тангаж) | Рис.25. Выходной угол рысканья при большей мощности на передних моторах (тангаж) |
| --- | --- | --- |

| Рис.26. Выходной угол крена при большей мощности на левых моторах (крен) | Рис.27. Выходной угол тангажа при большей мощности на левых моторах (крен) | Рис.28. Выходной угол рысканья при большей мощности на левых моторах (крен) |
| --- | --- | --- |
| Рис.29. Выходной угол крена при большей мощности на диагональных моторах (рысканье) | Рис.30. Выходной угол тангажа при большей мощности на диагональных моторах (рысканье) | Рис.31. Выходной угол рысканья при большей мощности на диагональных моторах (рысканье) |

Глава 4. Вычисление физических параметров коптера EACHINE e708

Как модель коптера для моделирования, был выбран коптер EACHINE e708.

  - Расчет моментов инерции по осям

Ox

Ix=Ma2+c25+4mR24+L212+l2==0.0830.0172+ 0.02225+4×0.0050.01524+0.058212+0.09752==0.000209 кг×м2

Oy

Iy=Ma2+b25+4mR24+L212+l2==0.0830.0172+0.052525+4×0.0050.01524+0.058212+0.09752==0.000247 кг×м2

Oz

Iz=Mc2+b25+4mR22+l2=

=0.0830.0222+0.052525+4×0.0050.01522+0.09752=0.000246 кг×м2

  - Определение коэффициента силы тяги винта

Для того, чтобы определить значение коэффициента силы тяги винта, нужно вычислить значение подъемной силы винта. Запишем второй закон Ньютона из матриц (4) и (6).

| M+4mA=P+G | (12) |
| --- | --- |

где матрица A – матрица результирующего ускорения по осям связной системы координат.

| A=AxAyAz | (13) |
| --- | --- |

Для того, чтобы определить подъемную силу P, выразим ее из формулы (12)

| P=M+4mA-G | (14) |
| --- | --- |
| 00P=M+4mAxAyAz-00-M+4mg | (15) |

При подъеме коптера вверх, результирующее ускорение направлено вдоль оси Oz, следовательно, перезапишем формулу (15).

| P=M+4mAz+g | (16) |
| --- | --- |

Вычислять ускорение будем при помощи безмена.

После вычисления суммарной подъемной силы, надо его разделить на количество винтов, в данном случае 4, и разделить на квадрат скорости вращения винтов. Для этого нужно получить скорость вращения двигателя и разделить его на передаточное число понижающего редуктора. Скорость вращения мотора получаем из напряжения, подаваемого на моторы. Оно равно максимальному напряжению на батарее коптера 4.2 В.

| cp=P4w2=M+4mAz+g4w2 | (17) |
| --- | --- |

Рис.32. Схема экспериментальной установки. Черный параллелепипед – безмен, прикрепленный к столу.

Безменом будет измеряться произведение суммы масс на ускорение. Значение с безмена будет умножено на 9.8 мс2, чтобы получить значение силы и поделено на полную сумму массы коптера. Полученное значение массы с безмена равно 0.03 кг. Значение ускорения 2,85 мс2. Суммарная подъемная сила при взлете 1.3 Н. Скорость оборотов двигателя равна 4.2×12000=50400 обмин=840обс=5275 радс. На винте имеем скорость вращения 52756радс=880радс.

cp=1.34×8802=0.000000419 Н×с2рад2

Глава 5. Разработка системы управления

  - Регулятор

Во многих публикациях рассказывается об использовании 3 ПИД регуляторов для коррекции напряжений моторов.

  - Распределение выхода регуляторов и газа на моторы

Распределение выхода регуляторов и газа на моторы зависит от компоновки

Рис.33. + и X образные квадрокоптеры.

  - Разработка регулятора в VisSim и его оптимизация.

Глава 6. Разработка принципиальной схемы

Глава 7. Разработка программного обеспечения

Заключение

В ходе данной работы был разработан полетный контроллер с использованием гироскопа, акселерометра, изучена работа с несколькими интерфейсами, построена математической модели квадрокоптера.

Приложение

- #include <printf.h>

- #include <Servo.h>

- #include <MPU6050_tockn.h>

- #include <Wire.h>

- #include <RF24.h>

- #include <RF24_config.h>

- #include <nRF24L01.h>

- #ifdef _ESP32_HAL_I2C_H_

- #define SDA_PIN 4

- #define SCL_PIN 5

- #endif

- #define calculatedGyroOffsetX -6.65

- #define calculatedGyroOffsetY -1.62

- #define calculatedGyroOffsetZ -1.62

- #define BAUD_RATE 19200

- #define MAX_SIZE_OF_SERIAL 64

- #define DEBUG false

- #define ACCELEROMETER_COEF 0.1

- #define GYRO_COEF 0.1

- typedef enum

- {

- X,

- Y,

- Z

- } COORD;

- struct ANGLE_COMMAND

- {

- COORD coord;

- float angle;

- };

- RF24 radio(7, 8);

- Servo leftFront, rightFront, leftRear, rightRear;

- MPU6050 mySensor(Wire, ACCELEROMETER_COEF, GYRO_COEF);

- /*

- Trottle - высота  (Левый стик, вертикаль)

- Pitch - Тангаж    (Правый стик, вертикаль)

- Roll -  Крен      (Правый стик, горизонталь)

- Yaw -   Рысканье  (Левый стик, горизонталь)

- */

- //pipes adresses

- byte addresses[6] = "1Node";

- byte message[4] = {0, 0, 0, 0};

- //delaytime

- int dT = 2;

- //PID's coefficients

- float KpYaw = 1.0, KiYaw = 1.0, KdYaw = 1.0;       //YAW   РЫСКАНЬЕ - Z

- float KpRoll = 1.0, KiRoll = 1.0, KdRoll = 1.0;    //ROLL  КРЕН     - Y

- float KpPitch = 1.0, KiPitch = 1.0, KdPitch = 1.0; //PITCH ТАНГАЖ   - X

- //PID's values to storage

- int PIDYaw = 0, PIDRoll = 0, PIDPitch = 0;

- //Errors to PID

- int errorYaw = 0, errorRoll = 0, errorPitch = 0;

- //Last values of calculateErrors for derivation

- int lastYaw = 0, lastRoll = 0, lastPitch = 0;

- //Integrator values for inegration;

- int integratedYaw = 0, integratedRoll = 0, integratedPitch = 0;

- //Values for motors

- int LF, RF, LR, RR;

- //Input values from transmitter

- int inTrottle = 0, inYaw = 0, inRoll = 0, inPitch = 0;

- //Input raw values from Gyro

- float inGyroX = 0.0, inGyroY = 0.0, inGyroZ = 0.0;

- //Input raw values from Accel

- float inAccX = 0.0, inAccY = 0.0, inAccZ = 0.0;

- //Input raw values from AccelAngle

- float inAccAngleX = 0.0, inAccAngleY = 0.0;

- //Input raw values from GyroAngle

- float inGyroAngleX = 0.0, inGyroAngleY = 0.0, inGyroAngleZ = 0.0;

- //Input raw values from Angle

- float inAngleX = 0.0, inAngleY = 0.0, inAngleZ = 0.0;

- //Input filtered values from Gyro

- float filteredGyroYaw = 0.0, filteredGyroRoll = 0.0, filteredGyroPitch = 0.0;

- //Input filtered values from Accel

- float filteredAccYaw = 0.0, filteredAccRoll = 0.0, filteredAccPitch = 0.0;

- //Variables for Kalman's filter

- float deviationGyroYaw = 0.0, deviationGyroRoll = 0.0, deviationGyroPitch = 0.0; //middle deviation

- float speedGyroYaw = 0.0, speedGyroRoll = 0.0, speedGyroPitch = 0.0;             //speed of working

- float PcGyroYaw = 0.0, PcGyroRoll = 0.0, PcGyroPitch = 0.0;

- float GGyroYaw = 0.0, GGyroRoll = 0.0, GGyroPitch = 0.0;

- float PGyroYaw = 0.0, PGyroRoll = 0.0, PGyroPitch = 0.0;

- float deviationAccYaw = 0.0, deviationAccRoll = 0.0, deviationAccPitch = 0.0;

- float speedAccYaw = 0.0, speedAccRoll = 0.0, speedAccPitch = 0.0;

- float PcAccYaw = 0.0, PcAccRoll = 0.0, PcAccPitch = 0.0;

- float GAccYaw = 0.0, GAccRoll = 0.0, GAccPitch = 0.0;

- float PAccYaw = 0.0, PAccRoll = 0.0, PAccPitch = 0.0;

- void writeMotors()

- {

- leftFront.write(LF);

- rightFront.attach(RF);

- leftRear.attach(LR);

- rightRear.attach(RR);

- }

- void getGyro()

- {

- inGyroX = mySensor.getGyroX();

- inGyroY = mySensor.getGyroY();

- inGyroZ = mySensor.getGyroZ();

- }

- void getAccel()

- {

- inAccX = mySensor.getAccX();

- inAccY = mySensor.getAccY();

- inAccZ = mySensor.getAccZ();

- }

- void getAccAngles()

- {

- inAccAngleX = mySensor.getAccAngleX();

- inAccAngleY = mySensor.getAccAngleY();

- }

- void getGyroAngles()

- {

- inGyroAngleX = mySensor.getGyroAngleX();

- inGyroAngleY = mySensor.getGyroAngleY();

- inGyroAngleZ = mySensor.getGyroAngleZ();

- }

- void getAngles()

- {

- inAngleX = mySensor.getAngleX();

- inAngleY = mySensor.getAngleY();

- inAngleZ = mySensor.getAngleZ();

- }

- void getData()

- {

- radio.read(&message, sizeof(message));

- inTrottle = message[0];

- inYaw = message[1] - 512;

- inRoll = message[2] - 512;

- inPitch = message[3] - 512;

- }

- void filterGyro()

- {

- PcGyroYaw = PGyroYaw + speedGyroYaw;

- GGyroYaw = PcGyroYaw / (PcGyroYaw + deviationGyroYaw);

- PGyroYaw = (1 - GGyroYaw) * PcGyroYaw;

- filteredGyroYaw = GGyroYaw * (inGyroZ - filteredGyroYaw) + filteredGyroYaw;

- PcGyroRoll = PGyroRoll + speedGyroRoll;

- GGyroRoll = PcGyroRoll / (PcGyroRoll + deviationGyroRoll);

- PGyroRoll = (1 - GGyroRoll) * PcGyroRoll;

- filteredGyroRoll = GGyroRoll * (inGyroX - filteredGyroRoll) + filteredGyroRoll;

- PcGyroPitch = PGyroPitch + speedGyroPitch;

- GGyroPitch = PcGyroPitch / (PcGyroPitch + deviationGyroPitch);

- PGyroPitch = (1 - GGyroPitch) * PcGyroPitch;

- filteredGyroPitch = GGyroPitch * (inGyroY - filteredGyroPitch) + filteredGyroPitch;

- }

- void filterAccel()

- {

- PcAccYaw = PAccYaw + speedAccYaw;

- GAccYaw = PcAccYaw / (PcAccYaw + deviationAccYaw);

- PAccYaw = (1 - GAccYaw) * PcAccYaw;

- filteredAccYaw = GAccYaw * (inAccZ - filteredAccYaw) + filteredAccYaw;

- PcAccRoll = PAccRoll + speedAccRoll;

- GAccRoll = PcAccRoll / (PcAccRoll + deviationAccRoll);

- PAccRoll = (1 - GAccRoll) * PcAccRoll;

- filteredAccRoll = GAccRoll * (inAccX - filteredAccRoll) + filteredAccRoll;

- PcAccPitch = PAccPitch + speedAccPitch;

- GAccPitch = PcAccPitch / (PcAccPitch + deviationAccPitch);

- PAccPitch = (1 - GAccPitch) * PcAccPitch;

- filteredAccPitch = GAccPitch * (inAccY - filteredAccPitch) + filteredAccPitch;

- }

- void PIDs()

- {

- PIDYaw = (int)(KpYaw * errorYaw + KdYaw * (errorYaw - lastYaw) + KiYaw * (integratedYaw + errorYaw));

- integratedYaw += errorYaw;

- lastYaw = errorYaw;

- PIDRoll = (int)(KpRoll * errorRoll + KdRoll * (errorRoll - lastRoll) + KiRoll * (integratedRoll + errorRoll));

- integratedRoll += errorRoll;

- lastRoll = errorRoll;

- PIDPitch = (int)(KpPitch * errorPitch + KdPitch * (errorPitch - lastPitch) + KiPitch * (integratedPitch + errorPitch));

- integratedPitch += errorPitch;

- lastPitch = errorPitch;

- }

- void calculateErrors()

- {

- errorYaw = inYaw - filteredGyroYaw;

- errorRoll = inRoll - filteredGyroRoll;

- errorPitch = inPitch - filteredGyroPitch;

- }

- void countMotors()

- {

- LF = inTrottle - PIDPitch - PIDYaw + PIDRoll;

- RF = inTrottle - PIDPitch + PIDYaw - PIDRoll;

- LR = inTrottle + PIDPitch + PIDYaw + PIDRoll;

- RR = inTrottle + PIDPitch - PIDYaw - PIDRoll;

- }

- void readCommandFromSerial()

- {

- float angle = 0.0;

- COORD inputCoord;

- char message[MAX_SIZE_OF_SERIAL];

- int i = 0;

- for (i = 0; i < MAX_SIZE_OF_SERIAL; i++)

- {

- message[i] = '\0';

- }

- i = 0;

- while (Serial.available() > 0 && i < MAX_SIZE_OF_SERIAL)

- {

- message[i] = Serial.read();

- i++;

- }

- if (i == 0)

- return;

- if (strncmp(message, "Z", 1) == 0 || strncmp(message, "z", 1) == 0)

- inputCoord = Z;

- else if (strncmp(message, "Y", 1) == 0 || strncmp(message, "y", 1) == 0)

- inputCoord = Y;

- else if (strncmp(message, "X", 1) == 0 || strncmp(message, "x", 1) == 0)

- inputCoord = X;

- char *pch = strtok(message, " ");

- pch = strtok(NULL, " ");

- Serial.print("\nDEBUG READED:");

- Serial.println("\tmessage");

- Serial.println(message);

- Serial.println("\tpch");

- Serial.println(pch);

- Serial.print("\tinputCoord:");

- Serial.print(inputCoord);

- Serial.print("\tAngle:");

- Serial.print(angle);

- Serial.flush();

- // switch (inputCoord)

- // {

- // case Z:

- //   inYaw = angle;

- //   break;

- // case Y:

- //   inRoll = angle;

- //   break;

- // case X:

- //   inPitch = angle;

- //   break;

- // default:

- //   break;

- // }

- }

- ANGLE_COMMAND parseCommandFromSerial()

- {

- struct ANGLE_COMMAND temp;

- temp.coord = Z;

- temp.angle = 10;

- return temp;

- }

- void setup()

- {

- Serial.begin(BAUD_RATE);

- // put your setup code here, to run once:

- // setup pins (digital: 2 in for axelerometer and gyro, 2 in transmitter, 4 out for motors)

- leftFront.attach(2);

- rightFront.attach(3);

- leftRear.attach(4);

- rightRear.attach(5);

- #ifdef _ESP32_HAL_I2C_H_        // For ESP32

- Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN); // SDA, SCL

- #else

- Wire.begin();

- #endif

- mySensor.begin();

- if (DEBUG)

- mySensor.calcGyroOffsets(true);

- else

- {

- mySensor.calcGyroOffsets();

- mySensor.setGyroOffsets(calculatedGyroOffsetX, calculatedGyroOffsetY, calculatedGyroOffsetZ);

- }

- radio.begin();

- radio.openReadingPipe(1, addresses);

- radio.startListening();

- }

- void debugOutput(const char *param)

- {

- if (strcmp(param, "angle") == 0)

- {

- Serial.print("\nangleX:");

- Serial.print(inAngleX);

- Serial.print("\tangleY:");

- Serial.print(inAngleY);

- Serial.print("\tangleZ:");

- Serial.print(inAngleZ);

- return;

- }

- }

- void loop()

- {

- // put your main code here, to run repeatedly:

- //Get Datas

- if (radio.available())

- getData();

- //if (DEBUG)

- //{

- readCommandFromSerial();

- //}

- mySensor.update();

- getGyro();

- getAccel();

- getGyroAngles();

- getAccAngles();

- getAngles();

- //debugOutput("angle");

- //filter in

- filterGyro();

- filterAccel();

- //calculate calculateErrors

- calculateErrors();

- //PID

- PIDs();

- //count motors

- countMotors();

- //write motors

- writeMotors();

- delay(dT);

- }

Список литературы

- https://www.lucidar.me/en/inertial-measurement-unit/mpu-9250-and-arduino-9-axis-imu/

Описание работы с модулем MPU9250

- http://docs.cntd.ru/document/gost-20058-80

Основы динамики летательных аппаратов в атмосфере

- https://geektimes.ru/post/258196/

Создание квадрокоптера