МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра Автоматики

Отчет по преддипломной практике

Факультет:  АВТ

Группа:  АА-47

Студент: Гаевский И.В.                                     Преподаватель: к.т.н. Колкер А.Б.

Дата выполнения:

Отметка о защите:

Новосибирск, 2018 г.

Задание:

Разработать систему стабилизации мультироторными летательными аппаратами и математическую модель квадрокоптера.

Ход практики:

Рис.1 Структурная схема системы.

Компоненты системы:

- nRF24L01+;

- MPU9250;

- Arduino Uno.

В курсовой работе был создан полетный контроллер, принимающий значения от пульта дистанционного управления на основе модуля nRF24L01+, передающий информацию по частоте 2,4 ГГц, сопряженный с Arduino по протоколу SPI. Так же полетный контроллер принимает значения от модуля MPU9250, содержащего в себе акселерометр, гироскоп, магнитометр, барометр, подключенный к Arduino по протоколу I2C. Микроконтроллер, принимает значения от пульта управления о требуемой мощности, тангажу, крену, рысканье; от гироскопа и акселерометра данные о тангаже, крене и рысканьи. На основе этих данных, микроконтроллер высчитывает правило управления и отправляет требуемые значения  на моторы. Теперь же, помимо этого надо разработать математическую модель коптера.

Листинг программы:

| #include <printf.h> |
| --- |
|  | #include <Servo.h> |
|  | #include <MPU6050_tockn.h> |
|  | #include <Wire.h> |
|  | #include <RF24.h> |
|  | #include <RF24_config.h> |
|  | #include <nRF24L01.h> |
|  | #ifdef _ESP32_HAL_I2C_H_ |
|  | #define SDA_PIN 4 |
|  | #define SCL_PIN 5 |
|  | #endif |
|  | #define calculatedGyroOffsetX -6.65 |
|  | #define calculatedGyroOffsetY -1.62 |
|  | #define calculatedGyroOffsetZ -1.62 |
|  | #define BAUD_RATE 19200 |
|  | #define MAX_SIZE_OF_SERIAL 64 |
|  | #define DEBUG false |
|  | #define ACCELEROMETER_COEF 0.1 |
|  | #define GYRO_COEF 0.1 |
|  | typedef enum |
|  | { |
|  | X, |
|  | Y, |
|  | Z |
|  | } COORD; |
|  | struct ANGLE_COMMAND |
|  | { |
|  | COORD coord; |
|  | float angle; |
|  | }; |
|  | RF24 radio(7, 8); |
|  | Servo leftFront, rightFront, leftRear, rightRear; |
|  | MPU6050 mySensor(Wire, ACCELEROMETER_COEF, GYRO_COEF); |
|  | /* |
|  | Trottle - высота (Левый стик, вертикаль) |
|  | Pitch - Тангаж (Правый стик, вертикаль) |
|  | Roll - Крен (Правый стик, горизонталь) |
|  | Yaw - Рысканье (Левый стик, горизонталь) |
|  | */ |
|  | //pipes adresses |
|  | byte addresses[6] = "1Node"; |
|  | byte message[4] = {0, 0, 0, 0}; |
|  | //delaytime |
|  | int dT = 2; |
|  | //PID's coefficients |
|  | float KpYaw = 1.0, KiYaw = 1.0, KdYaw = 1.0; //YAW РЫСКАНЬЕ - Z |
|  | float KpRoll = 1.0, KiRoll = 1.0, KdRoll = 1.0; //ROLL КРЕН - Y |
|  | float KpPitch = 1.0, KiPitch = 1.0, KdPitch = 1.0; //PITCH ТАНГАЖ - X |
|  | //PID's values to storage |
|  | int PIDYaw = 0, PIDRoll = 0, PIDPitch = 0; |
|  | //Errors to PID |
|  | int errorYaw = 0, errorRoll = 0, errorPitch = 0; |
|  | //Last values of calculateErrors for derivation |
|  | int lastYaw = 0, lastRoll = 0, lastPitch = 0; |
|  | //Integrator values for inegration; |
|  | int integratedYaw = 0, integratedRoll = 0, integratedPitch = 0; |
|  | //Values for motors |
|  | int LF, RF, LR, RR; |
|  | //Input values from transmitter |
|  | int inTrottle = 0, inYaw = 0, inRoll = 0, inPitch = 0; |
|  | //Input raw values from Gyro |
|  | float inGyroX = 0.0, inGyroY = 0.0, inGyroZ = 0.0; |
|  | //Input raw values from Accel |
|  | float inAccX = 0.0, inAccY = 0.0, inAccZ = 0.0; |
|  | //Input raw values from AccelAngle |
|  | float inAccAngleX = 0.0, inAccAngleY = 0.0; |
|  | //Input raw values from GyroAngle |
|  | float inGyroAngleX = 0.0, inGyroAngleY = 0.0, inGyroAngleZ = 0.0; |
|  | //Input raw values from Angle |
|  | float inAngleX = 0.0, inAngleY = 0.0, inAngleZ = 0.0; |
|  | //Input filtered values from Gyro |
|  | float filteredGyroYaw = 0.0, filteredGyroRoll = 0.0, filteredGyroPitch = 0.0; |
|  | //Input filtered values from Accel |
|  | float filteredAccYaw = 0.0, filteredAccRoll = 0.0, filteredAccPitch = 0.0; |
|  | //Variables for Kalman's filter |
|  | float deviationGyroYaw = 0.0, deviationGyroRoll = 0.0, deviationGyroPitch = 0.0; //middle deviation |
|  | float speedGyroYaw = 0.0, speedGyroRoll = 0.0, speedGyroPitch = 0.0; //speed of working |
|  | float PcGyroYaw = 0.0, PcGyroRoll = 0.0, PcGyroPitch = 0.0; |
|  | float GGyroYaw = 0.0, GGyroRoll = 0.0, GGyroPitch = 0.0; |
|  | float PGyroYaw = 0.0, PGyroRoll = 0.0, PGyroPitch = 0.0; |
|  | float deviationAccYaw = 0.0, deviationAccRoll = 0.0, deviationAccPitch = 0.0; |
|  | float speedAccYaw = 0.0, speedAccRoll = 0.0, speedAccPitch = 0.0; |
|  | float PcAccYaw = 0.0, PcAccRoll = 0.0, PcAccPitch = 0.0; |
|  | float GAccYaw = 0.0, GAccRoll = 0.0, GAccPitch = 0.0; |
|  | float PAccYaw = 0.0, PAccRoll = 0.0, PAccPitch = 0.0; |
|  | void writeMotors() |
|  | { |
|  | leftFront.write(LF); |
|  | rightFront.attach(RF); |
|  | leftRear.attach(LR); |
|  | rightRear.attach(RR); |
|  | } |
|  | void getGyro() |
|  | { |
|  | inGyroX = mySensor.getGyroX(); |
|  | inGyroY = mySensor.getGyroY(); |
|  | inGyroZ = mySensor.getGyroZ(); |
|  | } |
|  | void getAccel() |
|  | { |
|  | inAccX = mySensor.getAccX(); |
|  | inAccY = mySensor.getAccY(); |
|  | inAccZ = mySensor.getAccZ(); |
|  | } |
|  | void getAccAngles() |
|  | { |
|  | inAccAngleX = mySensor.getAccAngleX(); |
|  | inAccAngleY = mySensor.getAccAngleY(); |
|  | } |
|  | void getGyroAngles() |
|  | { |
|  | inGyroAngleX = mySensor.getGyroAngleX(); |
|  | inGyroAngleY = mySensor.getGyroAngleY(); |
|  | inGyroAngleZ = mySensor.getGyroAngleZ(); |
|  | } |
|  | void getAngles() |
|  | { |
|  | inAngleX = mySensor.getAngleX(); |
|  | inAngleY = mySensor.getAngleY(); |
|  | inAngleZ = mySensor.getAngleZ(); |
|  | } |
|  | void getData() |
|  | { |
|  | radio.read(&message, sizeof(message)); |
|  | inTrottle = message[0]; |
|  | inYaw = message[1] - 512; |
|  | inRoll = message[2] - 512; |
|  | inPitch = message[3] - 512; |
|  | } |
|  | void filterGyro() |
|  | { |
|  | PcGyroYaw = PGyroYaw + speedGyroYaw; |
|  | GGyroYaw = PcGyroYaw / (PcGyroYaw + deviationGyroYaw); |
|  | PGyroYaw = (1 - GGyroYaw) * PcGyroYaw; |
|  | filteredGyroYaw = GGyroYaw * (inGyroZ - filteredGyroYaw) + filteredGyroYaw; |
|  | PcGyroRoll = PGyroRoll + speedGyroRoll; |
|  | GGyroRoll = PcGyroRoll / (PcGyroRoll + deviationGyroRoll); |
|  | PGyroRoll = (1 - GGyroRoll) * PcGyroRoll; |
|  | filteredGyroRoll = GGyroRoll * (inGyroX - filteredGyroRoll) + filteredGyroRoll; |
|  | PcGyroPitch = PGyroPitch + speedGyroPitch; |
|  | GGyroPitch = PcGyroPitch / (PcGyroPitch + deviationGyroPitch); |
|  | PGyroPitch = (1 - GGyroPitch) * PcGyroPitch; |
|  | filteredGyroPitch = GGyroPitch * (inGyroY - filteredGyroPitch) + filteredGyroPitch; |
|  | } |
|  | void filterAccel() |
|  | { |
|  | PcAccYaw = PAccYaw + speedAccYaw; |
|  | GAccYaw = PcAccYaw / (PcAccYaw + deviationAccYaw); |
|  | PAccYaw = (1 - GAccYaw) * PcAccYaw; |
|  | filteredAccYaw = GAccYaw * (inAccZ - filteredAccYaw) + filteredAccYaw; |
|  | PcAccRoll = PAccRoll + speedAccRoll; |
|  | GAccRoll = PcAccRoll / (PcAccRoll + deviationAccRoll); |
|  | PAccRoll = (1 - GAccRoll) * PcAccRoll; |
|  | filteredAccRoll = GAccRoll * (inAccX - filteredAccRoll) + filteredAccRoll; |
|  | PcAccPitch = PAccPitch + speedAccPitch; |
|  | GAccPitch = PcAccPitch / (PcAccPitch + deviationAccPitch); |
|  | PAccPitch = (1 - GAccPitch) * PcAccPitch; |
|  | filteredAccPitch = GAccPitch * (inAccY - filteredAccPitch) + filteredAccPitch; |
|  | } |
|  | void PIDs() |
|  | { |
|  | PIDYaw = (int)(KpYaw * errorYaw + KdYaw * (errorYaw - lastYaw) + KiYaw * (integratedYaw + errorYaw)); |
|  | integratedYaw += errorYaw; |
|  | lastYaw = errorYaw; |
|  | PIDRoll = (int)(KpRoll * errorRoll + KdRoll * (errorRoll - lastRoll) + KiRoll * (integratedRoll + errorRoll)); |
|  | integratedRoll += errorRoll; |
|  | lastRoll = errorRoll; |
|  | PIDPitch = (int)(KpPitch * errorPitch + KdPitch * (errorPitch - lastPitch) + KiPitch * (integratedPitch + errorPitch)); |
|  | integratedPitch += errorPitch; |
|  | lastPitch = errorPitch; |
|  | } |
|  | void calculateErrors() |
|  | { |
|  | errorYaw = inYaw - filteredGyroYaw; |
|  | errorRoll = inRoll - filteredGyroRoll; |
|  | errorPitch = inPitch - filteredGyroPitch; |
|  | } |
|  | void countMotors() |
|  | { |
|  | LF = inTrottle - PIDPitch - PIDYaw + PIDRoll; |
|  | RF = inTrottle - PIDPitch + PIDYaw - PIDRoll; |
|  | LR = inTrottle + PIDPitch + PIDYaw + PIDRoll; |
|  | RR = inTrottle + PIDPitch - PIDYaw - PIDRoll; |
|  | } |
|  | void readCommandFromSerial() |
|  | { |
|  | float angle = 0.0; |
|  | COORD inputCoord; |
|  | char message[MAX_SIZE_OF_SERIAL]; |
|  | int i = 0; |
|  | for (i = 0; i < MAX_SIZE_OF_SERIAL; i++) |
|  | { |
|  | message[i] = '\0'; |
|  | } |
|  | i = 0; |
|  | while (Serial.available() > 0 && i < MAX_SIZE_OF_SERIAL) |
|  | { |
|  | message[i] = Serial.read(); |
|  | i++; |
|  | } |
|  | if (i == 0) |
|  | return; |
|  | if (strncmp(message, "Z", 1) == 0) |
|  | inputCoord = Z; |
|  | else if (strncmp(message, "Y", 1) == 0) |
|  | inputCoord = Y; |
|  | else if (strncmp(message, "X", 1) == 0) |
|  | inputCoord = X; |
|  | char *pch = strtok(message, " "); |
|  | pch = strtok(NULL, " "); |
|  | Serial.print("\nDEBUG READED:"); |
|  | Serial.println("\tmessage"); |
|  | Serial.println(message); |
|  | Serial.println("\tpch"); |
|  | Serial.println(pch); |
|  | Serial.print("\tinputCoord:"); |
|  | Serial.print(inputCoord); |
|  | Serial.print("\tAngle:"); |
|  | Serial.print(angle); |
|  | // switch (inputCoord) |
|  | // { |
|  | // case Z: |
|  | // inYaw = angle; |
|  | // break; |
|  | // case Y: |
|  | // inRoll = angle; |
|  | // break; |
|  | // case X: |
|  | // inPitch = angle; |
|  | // break; |
|  | // default: |
|  | // break; |
|  | // } |
|  | } |
|  | ANGLE_COMMAND parseCommandFromSerial() |
|  | { |
|  | struct ANGLE_COMMAND temp; |
|  | temp.coord = Z; |
|  | temp.angle = 10; |
|  | return temp; |
|  | } |
|  | void setup() |
|  | { |
|  | Serial.begin(BAUD_RATE); |
|  | // put your setup code here, to run once: |
|  | // setup pins (digital: 2 in for axelerometer and gyro, 2 in transmitter, 4 out for motors) |
|  | leftFront.attach(2); |
|  | rightFront.attach(3); |
|  | leftRear.attach(4); |
|  | rightRear.attach(5); |
|  | #ifdef _ESP32_HAL_I2C_H_ // For ESP32 |
|  | Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN); // SDA, SCL |
|  | #else |
|  | Wire.begin(); |
|  | #endif |
|  | mySensor.begin(); |
|  | if (DEBUG) |
|  | mySensor.calcGyroOffsets(true); |
|  | else |
|  | { |
|  | mySensor.calcGyroOffsets(); |
|  | mySensor.setGyroOffsets(calculatedGyroOffsetX, calculatedGyroOffsetY, calculatedGyroOffsetZ); |
|  | } |
|  | radio.begin(); |
|  | radio.openReadingPipe(1, addresses); |
|  | radio.startListening(); |
|  | } |
|  | void debugOutput(const char *param) |
|  | { |
|  | if (strcmp(param, "angle") == 0) |
|  | { |
|  | Serial.print("\nangleX:"); |
|  | Serial.print(inAngleX); |
|  | Serial.print("\tangleY:"); |
|  | Serial.print(inAngleY); |
|  | Serial.print("\tangleZ:"); |
|  | Serial.print(inAngleZ); |
|  | return; |
|  | } |
|  | } |
|  | void loop() |
|  | { |
|  | // put your main code here, to run repeatedly: |
|  | //Get Datas |
|  | if (radio.available()) |
|  | getData(); |
|  | //if (DEBUG) |
|  | //{ |
|  | readCommandFromSerial(); |
|  | //} |
|  | mySensor.update(); |
|  | getGyro(); |
|  | getAccel(); |
|  | getGyroAngles(); |
|  | getAccAngles(); |
|  | getAngles(); |
|  | //debugOutput("angle"); |
|  | //filter in |
|  | filterGyro(); |
|  | filterAccel(); |
|  | //calculate calculateErrors |
|  | calculateErrors(); |
|  | //PID |
|  | PIDs(); |
|  | //count motors |
|  | countMotors(); |
|  | //write motors |
|  | writeMotors(); |
|  | delay(dT); |
|  | } |

Разработка модели

Рис.2. Общий вид коптера

Где ось Ox – голубая, Oy- красная, Oz – зеленая; M – масса тела коптера; a, b, c – параметры элипсоида (по оси Ox – b, Oy – c, Oz – a); m -масса одного двигателя, L – высота двигателя, R – радиус двигателя, l – расстояние от центра коптера до двигателя, r – радиус винта; зелеными стрелками указано направление вращения двигателя, синими – направления момента сопротивления винта, плечи соединения тела и двигателей и тела.

Моменты инерции по осям:

Ox

Рис. 3. Модель коптера вдоль оси Ox

Ix=Ma2+c25+4mR24+L212+l2

Oy

Рис. 4. Модель коптера вдоль оси Oy

Iy=Ma2+b25+4mR24+L212+l2

Oz

Рис. 5. Модель коптера вдоль оси Oz

Iz=Mc2+b25+4mR22+l2

Матрицы сил и вращения твердого тела.

Подъемная сила каждого винта с модулем P направлена вверх, сонаправленно оси Oz, относительно самого коптера.

Pk=PxPyPz=00P               P=i=14Pi=i=14cpiwi2cpi=ρcaSiri22                f= -fx-fy-fz                         G= 00-M+4mg

Где, Pk – матрица подъемной силы, разбитой по осям, P – суммарная тяга, Pi – сила тяги i-го винта, cpi – коэффициент силы тяги i-го винта, ρ – плотность воздуха, ca – коэффициент подъемной силы, Si – площадь отметаемой i-ым винтом поверхности, ri- радиус i-го винта, f – матрица сил сопротивления воздуха, G – матрица сил притяжения, g – ускорение свободного падения.

Допускаем, что коптер симметричен, центр масс коптера расположен строго в точке начала координат, тогда

Ixϕ=MRx Iyθ=MRy Izψ= MRz

MR=MRxMRyMRz=Mq+Mp

Mq=MqxMqyMqz=P2+P3-P1-P4lsin45°P2+P3-P1-P4lcos45°M2+M4-M1-M3

Mp=MpxMpyMpz=Ip…Ip…0

Заключение:

В ходе данной практики был разработан полетный контроллер с использованием гироскопа, акселерометра, изучена работа с несколькими интерфейсами, начато построение математической модели квадрокоптера.

Список литературы:

- https://www.lucidar.me/en/inertial-measurement-unit/mpu-9250-and-arduino-9-axis-imu/

Описание работы с модулем MPU9250

- http://docs.cntd.ru/document/gost-20058-80

Основы динамики летательных аппаратов в атмосфере

- https://geektimes.ru/post/258196/

Создание квадрокоптера